PRX 3-FASE RAIL — KENNISTOOL

Railconfigurator — logica, data en berekening

Verantwoordingsdocument ter controle. Beschrijft welke productdata de configurator gebruikt, volgens welke regels hij onderdelen en polariteit toewijst, en hoe de railverdeling wordt berekend — inclusief narekenvoorbeelden en de punten die nog geverifieerd moeten worden.

# 1. Kernprincipe en opbouw

De gebruiker tekent alleen de vorm van het railtraject (bovenaanzicht, maten in hele meters) en kiest één stroomaansluitpunt. Alles daarna wordt door de tool afgeleid: welke koppelstukken op elk knooppunt horen, welke L/R-variant, de rode polariteitslijn ter controle, de opdeling in railstukken van 1/2/3/4 meter en de complete artikellijst. De gebruiker kiest nooit zelf een onderdeel.

De logica is opgebouwd in vier lagen die na elkaar worden uitgevoerd: (1) tekening — de vorm als lijnstukken met maten; (2) topologie — uit de vorm volgt per knooppunt welk týpe onderdeel er zit; (3) polariteit — vanaf het voedingspunt wordt de rode lijn door het plan gepropageerd, wat per knooppunt de exacte variant bepaalt; (4) stuklijst — per segment wordt de benodigde rail berekend en opgedeeld in leverbare lengtes.

# 2. Topologie: van vorm naar onderdeel

Elk knooppunt in de tekening wordt geclassificeerd op basis van het aantal railsegmenten dat erin samenkomt. Deze toewijzing is puur meetkundig en kent geen keuzevrijheid:

| Samenkomend | Onderdeel | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| 1 segment (uiteinde) | Aansluitstuk óf Eindkap | Aansluitstuk als dit het gekozen voedingspunt is, anders eindkap |
| 2 segmenten, haaks | 90° Bocht | Variant Binnen/Buiten volgt uit de polariteit (laag 3) |
| 3 segmenten | T-Koppelstuk | Variant R/L × Type 1/2 volgt uit de polariteit (laag 3) |
| 4 segmenten | Kruis Koppelstuk | Eén uitvoering |
| Op een recht segment | Middenvoeding | Alleen als de gebruiker dit als voedingspunt kiest |
| Op een koppelstuk (hoek, T of kruis) | Geen apart onderdeel | Alleen als de gebruiker dit als voedingspunt kiest. Door het koppelstuk lopen draden waar de voedingskabel doorheen getrokken wordt, dus het koppelstuk blijft wat het volgens de regels hierboven al was. Bevestigd 19-8-2026. |

# 3. Polariteit: de rode lijn

De rode lijn uit het Pragmalux-polariteitsschema loopt fysiek langs één zijde van het railprofiel en moet ononderbroken door het hele plan lopen. In het model krijgt elk segment daarom één attribuut: de lijnzijde (bij horizontale segmenten boven of onder, bij verticale links of rechts). Vanaf het voedingspunt wordt die zijde stap voor stap doorgegeven:

| Situatie | Regel |
| --- | --- |
| Start: aansluitstuk | Rechts (R) legt de lijn rechts van de kijkrichting het traject in, Links (L) links. Dit is de enige echte vrijheidsgraad: R↔L wisselen laat het complete plan mee-spiegelen. |
| Start: middenvoeding | Polariteits-neutraal (180° omkeerbaar, daarom één artikelnummer). De gebruiker kiest de lijnzijde door op de voedingsmarkering te klikken. |
| Start: op een koppelstuk | De hoek, het T-stuk of het kruis blijft wat het is; er komt geen aansluitstuk bij. De lijnzijde is vrij en wisselt door op de voedingsmarkering te klikken. In een gesloten lus zet dat alle bochten tegelijk om van Binnen naar Buiten, want de lijn kan onderweg niet van zijde wisselen. |
| Recht stuk | Lijnzijde loopt ongewijzigd door. |
| 90° bocht | De lijn blijft aan dezelfde fysieke zijde. Ligt hij aan de binnenkant van de hoek → Bocht Binnen; aan de buitenkant → Bocht Buiten. Volledig bepaald, geen keuze. |
| T-koppelstuk | Via de doorgaande balk loopt de lijn rechtdoor op dezelfde zijde. De steelzijde is een vrije poort: voor beide zijden bestaat een product (dáárvoor bestaan de R/L-spiegelvarianten). Sluit de steel op een lus aan, dan dwingt de lus de zijde af; zo niet, dan kiest de tool de Rechts-variant als standaard. |
| Kruis | Per as loopt de lijn rechtdoor. De tweede as is net als de T-steel een vrije poort (het kruis is in vier oriëntaties monteerbaar). |
| Conflict | Komt de propagatie in een lus terug met een tegenstrijdige zijde op een al toegewezen segment, dan is de vorm niet met doorlopende polariteit te bouwen. De tool toont dan de melding “Niet compatibel” met het advies het ontwerp of de polariteitsrichting aan te passen. |

Uit de toegewezen lijnzijden volgt per knooppunt mechanisch de variantnaam en dus het artikelnummer. Voorbeeld: in een 8-vorm krijgt het linker T-stuk automatisch de Rechts-variant en het rechter T-stuk de Links-variant — precies het spiegelpaar waarvoor beide uitvoeringen in het assortiment zitten.

# 4. Gebruikte productdata

## 4.1 Inbouwmaten (bepalen de railberekening)

Per aansluiting telt alleen het zichtbare deel van het koppelstuk mee in de getekende maat; het koppeldeel (ca. 33 mm) schuift ín de rail en neemt geen ruimte in. Bron: maatvoeringstekeningen uit de technische presenter, leeswijze bevestigd voor bocht en T-stuk.

| Onderdeel | Inbouwmaat | Status |
| --- | --- | --- |
| Aansluitstuk (uiteinde) | 66 mm | Bevestigd |
| 90° Bocht, per arm | 66 mm | Bevestigd |
| T — doorgaande balk | 100 mm totaal (50 per zijde) | Bevestigd |
| T — steel | 66 mm | Bevestigd |
| Kruis, per arm | 50 mm | Bevestigd |
| Middenvoeding (inline) | 100 mm | bevestigd |
| Elektrisch koppelstuk | 0 mm | bevestigd |
| Eindkap | 3 mm | Bevestigd |

## 4.2 Leverbare raillengtes en artikelnummers

Rail is leverbaar per 1, 2 en 3 meter; 4 meter is een bestelartikel dat alleen op aanvraag wordt ingezet. Rail kan op maat gezaagd worden. De configurator gebruikt de volgende artikelnummers (bron: presenter/artikellijst):

| Onderdeel | Wit | Zwart | Grijs |
| --- | --- | --- | --- |
| Rail 1 m | 2000766 | 2000759 | 2000742 |
| Rail 2 m | 2000797 | 2000780 | 2000773 |
| Rail 3 m | 2000827 | 2000810 | 2000803 |
| Rail 4 m | 2012899 | 2012882 | 2012875 |
| Aansluitstuk Rechts | 2000858 | 2000841 | 2000834 |
| Aansluitstuk Links | 2000889 | 2000872 | 2000865 |
| Bocht Binnen | 2000940 | 2000933 | 2000926 |
| Bocht Buiten | 2000971 | 2000964 | 2000957 |
| T Rechts Type 1 | 2001008 | 2000995 | 2000988 |
| T Links Type 1 | 2002463 | 2002456 | 2002449 |
| T Rechts Type 2 | 2002432 | 2002425 | 2002418 |
| T Links Type 2 | 2001039 | 2001022 | 2001015 |
| Kruis | 2001060 | 2001053 | 2001046 |
| Middenvoeding | 2001183 | 2001176 | 2001169 |
| Eindkap | 2000919 | 2000902 | 2000896 |
| Elektrisch koppelstuk | 2001091 | 2001084 | 2001077 |
| Adapter 70 mm | 2001404 | 2001398 | 2001381 |
| Trekontlasting brug | 2001947 (kleurloos, verplicht 1-op-1 bij elke adapter) |  |  |

# 5. De berekening per segment

De getekende maat van een segment (hele meters) is de raillengte. Die wordt één-op-één opgedeeld in leverbare stukken, met prioriteit 3 m → 2 m → 1 m. Railstukken van 4 meter zijn een bestelartikel en worden alleen gebruikt als daar expliciet om gevraagd wordt (aparte optie in stap 5). Bestaat een segment uit meerdere railstukken, dan telt de stuklijst per naad één elektrisch koppelstuk mee.

Koppelstukken, aansluitpunt en middenvoeding komen in werkelijkheid bóvenop de getekende railmaat (inbouwmaten uit tabel 4.1). De werkelijke maat per segment wordt ter informatie bij de stuklijst getoond, voor het inmeten op locatie:

werkelijke maat = raillengte + inbouwmaat knooppunt A + inbouwmaat knooppunt B (+ 100 mm bij middenvoeding)

## Narekenvoorbeelden

| Segment | Bestelling | Werkelijke maat |
| --- | --- | --- |
| 9 m recht stuk (aansluitstuk + eindkap) | 3 × 3 m + 2× elektrisch koppelstuk | 900 + 6,6 + 0 = 906,6 cm |
| 3 m tussen bocht en T-balk | 1 × 3 m | 300 + 6,6 + 5,0 = 311,6 cm |
| 2 m met middenvoeding (bocht–T-balk) | 1 × 2 m + middenvoeding | 200 + 6,6 + 5,0 + 10,0 = 221,6 cm |
| 9 m met optie “ook 4 m” aangevinkt | 4 m + 4 m + 1 m + 2× elektrisch koppelstuk | 906,6 cm |

# 6. Adapters en capaciteit

Het aantal adapters/spots voert de gebruiker in als getal; per adapter wordt automatisch één trekontlasting (2001947) toegevoegd — die is verplicht bij de 70 mm Universal adapter. De capaciteitswaarschuwingen zijn heuristisch: vanaf zes adapters wijst de tool op de 16A-grens van de gekozen voedingsconfiguratie (A: max. 16A totaal over de drie circuits samen; B: max. 16A per fase; C: 1,1 kVA). Voor een harde bewaking zou het vermogen per adapter ingevoerd moeten worden — dat is bewust buiten deze versie gehouden.

# 7. Openstaande verificatiepunten

De volgende punten zijn met een aanname of voorlopige regel ingevuld en verdienen een check door een productspecialist. Elk punt is in de code als één datatabel opgenomen en zonder programmeerwerk te corrigeren; onderdelen met een voorlopige regel dragen in de tool een * met bijbehorende waarschuwing.

| # | Punt | Waar te checken |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vier afgeleide inbouwmaten: aansluitstuk 66, kruis 50/arm, middenvoeding 100, elektrisch koppelstuk 0 mm | Datablad-maatvoering / fysiek onderdeel |
| 2 | Naamtoewijzing van de vier T-varianten (welke lijnzijde-combinatie heet R1/L1/R2/T2) — de propagatie zelf is deterministisch, alleen de koppeling naam↔artikelnummer is voorlopig | Polariteitsschema, legenda 5 t/m 8 |
| 3 | Kruis: aanname dat beide assen onafhankelijk zijn (vier montage-oriëntaties) | Polariteitsschema, symbool 9 |
| 4 | Richtingsconventie aansluitstuk: “Rechts = lijn rechts gezien vanaf het aansluitstuk het traject in” | Polariteitsschema, symbolen 1–2 |

Buiten deze versie gehouden (bewust): flexibel koppelstuk en verstelbare hoek (niet-haakse vormen), PRX DALI, meerdere voedingspunten, vermogensinvoer per adapter en handmatig overrulen van een variant. Die laatste optie kan later toegevoegd worden zodra de regeltabel geverifieerd is.